о выводе мощного импульса излучения из плазменного релятивистского СВЧ-генератора

И.Л. Богданкевич, И.Е. Иванов, О.Т. Лоза, П.С. Стрелков, В.П. Тараканов*

Институт общей физики РАН (ИОФАН),
*Инстиут теплофизики экстремальных состояний РАН (ИТЭС), Москва, Россия

Работа продолжает цикл исследований по изучению причин эффекта укорочения СВЧ-импульса в приборах релятивистской СВЧ-электроники с микросекундной длительностью импульса.

В вакуумных СВЧ-генераторах эффект укорочения СВЧ-импульса определяется, главным образом, пробоем на поверхности электродинамической структуры. Такой пробой трудно устраним, так как инициируется осаждением электронов релятивистского пучка, распространяющегося всегда рядом с поверхностью. Плазменный релятивистский СВЧ-генератор имеет преимущество: в нем СВЧ-пробой на стенке волновода легко устраним. Более вероятной областью развития пробоя как причины укорочения СВЧ-импульса может быть коаксиальный коллектор, на поверхности которого плазма соседствует с СВЧ-полем большой напряженности.

В настоящей работе исследовалось влияние конфигурации коллекторного узла плазменного релятивистского СВЧ-генератора на напряженность электрического компонента СВЧ-поля. Показано, что увеличение поперечных размеров СВЧ-генератора не приводит к соответствующему уменьшению электрического поля и вероятности СВЧ-пробоя.

Для финансирования исследований использовались средства:

- Минпромнауки РФ, программа поддержки уникальных установок РФ (рег. номер установки 01-04);

- Президиума РАН, программа "Генерирование мощных импульсов электрической энергии, корпускулярного и электромагнитного излучения" (проект "Плазменный релятивистский широкополосный СВЧ-генератор с микросекундной длительностью импульса");

- Американского фонда гражданских исследований и развития для независимых государств бывшего Советского Союза (CRDF) грант № RP1-2269.