ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРОВ ФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ МОЛЕКУЛ ВН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЕ

*,**В.П. Гавриленко, ***А.И. Жужунашвили, ****Е.К. Черкасова

*Институт общей физики РАН, Москва, Россия; e-mail: gavrilen@fpl.gpi.ru

**Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума Госстандарта России,  Москва, Россия

***Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

****Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный Московской обл., Россия

Настоящая работа посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию модификации интенсивностей дипольно разрешенных (ДР) и дипольно запрещенных (ДЗ) линий в спектре флюоресценции двухатомных полярных молекул (ДПМ) под действием внутриплазменного электрического поля. Причина появления ДЗ линий в спектре флюоресценции ДПМ обусловлена перемешиванием волновых функций близко расположенных энергетических уровней лямбда-удвоения молекулы, соответствующих верхнему электронному состоянию молекулы Π.

В настоящей работе рассчитаны интенсивности ДЗ и ДР линий в спектре флюоресценции молекулы в зависимости от напряженности приложенного электрического поля F и угла между вектором F и осью наблюдения флюоресцентного излучения. При теоретическом анализе спектра флюоресценции ДПМ предполагалось, что в результате столкновений этой молекулы с окружающими частицами происходит быстрое выравнивание населенностей зеемановских состояний каждого из двух уровней лямбда-удвоения молекулы. Используя полученные теоретические зависимости отношения интенсивностей ДЗ и ДР линий в спектре флюоресценции ДПМ от напряженности электрического поля F, в работе были выполнены измерения электрического поля в области катодного темного пространства разряда с цилиндрическим полым катодом в пентагидриде бора (внутренний диаметр катода составлял 8 мм, а его длина – 40 мм). Измерения электрического поля проводились внутри цилиндрического полого катода в точке, находящейся на расстоянии 3 мм от оси катода. Напряжение между катодом и анодом варьировалось в диапазоне от  250 В до 500 В; при этом электрический ток изменялся в диапазоне от 0.02 А до 0.25 А. Регистрировался спектр флюоресценции молекул ВН, возникающих при разложении пентагидрида бора в разряде. Для накачки уровней лямбда-удвоения молекулы ВН, принадлежащих электронному состоянию AΠ, из нижнего электронного состояния молекулы XΣ+ использовался лазер на красителях (λ≈395−430 нм) с накачкой от азотного лазера. В результате измерений была найдена следующая приближенная зависимость величины напряженности электрического поля F (В/см) от тока I  (А), текущего через разряд: F=1100+7400×(I−0.02), где 0.02≤I≤0.25.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 01-02-17810).