ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПЛАЗМЕ НА ОСНОВЕ МОДИФИКАЦИИ СПЕКТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОГО ГЕЛИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ И ТЕОРИЯ

*,**В.П. Гавриленко, ***А.И. Жужунашвили, ****Е.К. Черкасова

*Институт общей физики РАН, Москва, Россия; e-mail: gavrilen@fpl.gpi.ru

**Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума Госстандарта России,  Москва, Россия

***Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

****Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный Московской обл., Россия

Целью настоящей работы является развитие спектроскопического метода диагностики  электрических полей в плазме, использующего регистрацию дипольно запрещенных (ДЗ) линий в эмиссионном спектре нейтрального гелия. В работе исследованы спектры излучения гелия из разряда с цилиндрическим полым катодом. Спектр излучения гелия из области отрицательного свечения измерялся как  при наблюдении  вдоль оси Oz (совпадающей с осью цилиндрического полого катода), так и вдоль оси, ортогональной оси Oz. Регистрировались две спектральные линии гелия: дипольно разрешенная (ДР) линия НеI 492.2 нм (переход 21P - 41D) и ДЗ линия НеI 491.1 нм (переход 21P - 41P). Интенсивность этих линий измерялась для двух ортогональных поляризаций. Причина появления ДЗ линии НеI 491.1 нм заключается в смешивании волновых функций уровней 41P, 41D под действием электрического поля.

Пусть ось z' системы  координат x'y'z' направлена вдоль вектора электрического поля F. Представим единичный вектор поляризации испускаемых фотонов в виде e=ax'ex'+ay'ey'+az'ez', где ex', ey', ez' - единичные векторы вдоль осей x', y' и z'соответственно  (ax'2+ay'2+az'2=1). В настоящей работе получена следующая формула для отношения интенсивностей ДЗ и ДР линий излучения с вектором поляризации e:

I(e; 2P−4P)I(e; 2P−4D)=[3.189(ax'2+ay'2)+8.343az'2]×10−11F2,	(1)

где напряженность поля F выражена в В/см. Формулу (1) можно использовать для определения как напряженности, так и направления электрического поля F в плазме.

Анализ экспериментальных интенсивностей ДЗ и ДР линий гелия показал, что в области отрицательного свечения разряда с полым катодом имеются анизотропные электрические поля с характерной напряженностью порядка 500 В/см, направление которых близко к направлению оси цилиндрического полого катода.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 01-02-17810).