ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАРКОВСКОГО УШИРЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЛИТИЕПОДОБНОГО ИОНА УГЛЕРОДА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ

*,**В.П. Гавриленко, *Н.П. Кирий, ***Х.-Й. Кунце, ***В. Фризе

*Институт общей физики РАН, Москва, Россия

**Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума Госстандарта России, Москва, Россия

***Институт экспериментальной физики V, Рурский университет, Бохум, ФРГ

Профили спектральных линий литиеподобного иона углерода CIV, начинающихся с уровня с n≥5 (n- главное квантовое число) могут в значительной мере изменяться пол действием внутриплазменного электрического поля. Высокая чувствительность вышеуказанных линий иона CIV к действию электрического поля обусловлена близостью верхних энергетических уровней иона CIV, характеризующихся одним и тем же главным квантовым числом n, но различающимися орбитальными квантовыми числами l. Поэтому внутриплазменное электрическое поле может существенно модифицировать как положение уровней энергии, так и соответствующие им волновые функции, что приводит в свою очередь к изменению вида спектрального профиля.

В настоящей работе исследована теоретически и экспериментально модификация профилей следующих спектральных линий иона CIV: λ=465.8 нм (переходы 5g−6h, 5g−6f, 5f−6g, 5f−6d) и λ=444.1 нм (переход 5p−6d), которая обусловлена действием внутриплазменного электрического поля. При анализе штарковского уширения вышеуказанных линий иона CIV учитывался эффект нестатичности плазменного ионного микрополя. Экспериментальная регистрация линий CIV 465.8 нм и CIV 444.1 нм проводилась на установках “Токовый слой” и “Тета-пинч”. На основе сопоставления экспериментальных профилей спектральных линий иона CIV λ=465.8 нм и λ=444.1 нм с набором численно рассчитанных профилей этих линий получены данные о напряженности внутриплазменных электрических полей и о концентрации плазмы на вышеуказанных установках.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 01-02-17810).

Список авторов:

Гавриленко В.П., (а) РФ, Москва, ИОФРАН; (б) РФ, Москва, НИЦПВ Госстандарта РФ; 
e-mail: gavrilen@fpl.gpi.ru

Кирий Н.П., РФ, Москва, ИОФРАН, e-mail: kyrie@fpl.gpi.ru

Кунце Х.-Й., ФРГ, Бохум, Институт экспериментальной физики V, Рурский университет

Фризе В., ФРГ, Бохум, Институт экспериментальной физики V, Рурский университет