Новые результаты в генерации мощных импульсов 4-х мМ излучения на установке ЭЛМИ

А.В. Аржанников, *Н.С. Гинзбург, В.Г. Иваненко, П.В. Калинин, А.С. Кузнецов, С.А. Кузнецов, *Н.Ю. Песков, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия, 
e-mail: sinitsky@inp.nsk.su

*Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия

Решение проблемы генерации импульсов когерентного миллиметрового излучения с уровнем мощности масштаба 1ГВт и энергосодержанием до 1кДж может обеспечить существенный прогресс во многих областях физики и техники. По этой причине мы ведем теоретические и экспериментальные исследования планарных мазеров на свободных электронах на основе ленточных РЭП, которые весьма перспективны в области генерации таких импульсов СВЧ-излучения. С 1998 года эксперименты проводятся на установке ЭЛМИ[1] (ИЯФ СО РАН, Новосибирск), состоящей из трех основных частей: генератора ленточного пучка с энергией электронов 1 МэВ, током до 5 кА, длительностью 5 мкс и сечением 0.4х12см; активного планарного ондулятора с продольным магнитным полем до 1.4 Т и поперечным до 0.15 Т; а также планарного резонатора, составленного из брэгговских отражателей с двоякопериодической гофрировкой поверхностей. В 1999 году на этой установке впервые в условиях двумерной распределенной обратной связи были получены 100МВт импульсы 4-х миллиметрового излучения с энергией до 100Дж [2].

В данном докладе будут представлены результаты следующей серии экспериментальных исследований, которые проведены после модернизации установки. Так был существенно модернизирован ускоритель с целью получения импульсов напряжения на диоде с достаточно большой (2-3мкс) продолжительностью плоской вершины. Была изменена системы сброса пучка на коллектор с целью снижения влияния плазмы на вывод 4-мм излучения из канала. Для вывода излучения из области движения пучка предложена и реализована принципиально новая схема, которая использует поворот направления движения волны на угол 900 за счет ее рассеяния на косой одномерной брэгговской решетке.

- А.В.Аржанников, В.Б.Бобылев, В.С.Бурмасов и др. Тезисы докладов XXV Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, Звенигород, 1998, стр.204

- N.V.Agarin, A.V.Arzhannikov, V.B.Bobylev et al. Proc. of AFEL’99 - 4th Asian Symp. on FEL, Taejon, Korea, 1999, p.51.

Список авторов

Аржанников А.В., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, arzhannikov@inp.nsk.su

Гинзбург Н.С., Россия, Нижний Новгород, ИПФ РАН, ginzburg@appl.sci-nnov.ru

Иваненко В.Г., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, ivanenko@inp.nsk.su

Калинин П.В., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, pkalinin@inp.nsk.su

Кузнецов А.С., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН

Кузнецов С.А., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, sakuzn@inp.nsk.su

Песков Н.Ю., Россия, Нижний Новгород, ИПФ РАН, peskov@appl.sci-nnov.ru

Синицкий С.Л., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, sinitsky@inp.nsk.su

Степанов В.Д., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН