МОЩНЫЙ РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ВИРКАТОР НА БАЗЕ БЕЗЖЕЛЕЗНОГО ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ

В.Д. Селемир, А.Е. Дубинов, А.А. Евсеенко, В.А. Летягин, Р.К. Нургалиев, Б.Г. Птицын, В.Г. Суворов, А.В. Судовцов

Российский Федеральный Ядерный Центр, Всероссийский Научно Исследовательский Институт Эксперементальной Физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), Саров, Россия

Данная работа посвящена разработке и исследованию мощного релятивистского виркатора на базе безжелезного линейного индукционного ускорителя электронов [1]. Также проведена работа по оптимизации параметров установки, с целью добиться максимальной выходной мощности СВЧ – излучения [2]. Данная работа состояла из следующих этапов:

-	оптимизации параметров и конфигурации диодного узла;

-	измерения характеристик микроволнового излучения;

-	снятия диаграммы направленности.

Поиск оптимальной конфигурации диодного узла состоял из нескольких этапов.

Первый этап заключался в определении оптимальной эмиссионной площади катода. Для этого были изготовлены три цилиндрических графитовых катодов, различных диаметров.

Второй этап заключался в минимизации индуктивности диодного узла виркатора

Целью третьего этапа было нахождение зазора катод – сетка, при котором регистрировалась максимальная энергия выхода микроволнового излучения.

Далее были проведены измерения параметров генерируемого микроволнового излучения. Измерялись следующие характеристики СВЧ-излучения:

-	длительность импульса;

-	энергия микроволнового излучения;

-	частотный диапазон генерации;

-	диаграмма направленности.

Для измерения энергии микроволнового излучения применялся калориметр СВЧ, длительность и форма СВЧ импульса определялась при помощи полупроводниковых датчиков на горячих носителях [3]. Ширина спектра генерации была установлена при помощи запредельных фильтров. Диаграмма направленности снималась полупроводниковыми датчиками на горячих носителях в вертикальной и горизонтальной поляризации. Один из этих датчиков считался опорным. Датчики располагались в дальней зоне. Диаграмма направленности снималась на расстоянии 5 м, от выводного рупора.

В результате проведенных опытов были получены следующие результаты:

-	катодный ток 35кА;

-	стартовый ток начала генерации микроволнового излучения 19кА;

-	длительность  СВЧ – импульса по основанию 18нс;

-	пиковая мощность более 500 МВт.

Кроме того, параллельно проводились теоретические расчеты с помощью кода «КАРАТ»[4] , результаты которых согласуются с экспериментальными данными.

Литература

- Павловский А.И., Босамыкин В.С., Савченко В.А. и др. // ДАН СССР. Т. 250. № 5. С. 1117

- Дубинов А.Е., Селемир В.Д. // Зарубежная радиоэлектроника. 1995. № 4. С. 54.

- Райзер М.Д., Цопп Л.Э. // Радиотехника и электроника. 1975. Т. 20. № 8. С. 1691.

- Tarakanov V.P. User's manual for code Karat. Berkley Research Associate Inc. Springfield. VA. 1992