Проект мощного 75 ГГц генератора на основе 4-х пучкового планарного МСЭ с многомерной распределенной обратной связью.

А.В. Аржанников, Н.С. Гинзбург*, П.В. Калинин, Н.Ю. Песков*, П.В. Петров**, А.С. Сергеев*, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
*Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия
**РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Россия

В теоретическом рассмотрении нами показано, что возможна синфазная работа восьми планарных мазеров, работающих в едином устройстве по схеме генераторов с распределенными обратными связями, которые создаются за счет использования пар двумерных брэгговских решеток (см. [1-2]).

В представляемом докладе описан проект генератора 4-х мм излучения, который составлен из четырех  планарных мазеров объединенных в единое устройство за счет переброски из одного мазера в другой поперечных потоков электромагнитной энергии, возникающих в двумерных брэгговских структурах, установленных на входе электронного пучка в резонатор. В докладе описаны следующие основные узлы генератора: магнитная система  четырехканального устройства, вакуумный диод с магнитной изоляцией для единовременной генерации четырех ленточных пучков, комбинированные брэгговские резонаторы отдельных каналов с волноводами связи, которые объединяют их в единую трехмерную электродинамическую структуру, электродинамическая система для вывода генерируемого излучения и, наконец, система отвода использованных в генераторе электронных пучков на принимающие коллекторы. По результатам компьютерного моделирования обсуждаются режим работы четырехпучкового ускорительного диода и процесс развития генерации электромагнитного излучения в четырехканальном устройстве.

- А.В. Аржанников, Н.С. Гинзбург, Н.Ю. Песков и др. Письма в ЖЭТФ, 2001, том 27, вып. 6, стр. 58-61.

- A.V. Arzhannikov, N.S. Ginzburg , V.G. Ivanenko et al. Pulse Power Plasma Science 2001, June 17-22, 28-th IEEE Intern. Conf. on Plasma Science, 13-th Intern. Pulsed Power Conf. Las Vegas, Nevada, USA, Abstracts, p. 565.

Список авторов

Аржанников А.В., Россия, Новосибирск,  ИЯФ СО РАН, arzhannikov@inp.nsk.su

Гинзбург Н.С., Россия, Нижний Новгород, ИПФ РАН, ginzburg@appl.sci-nnov.ru

Калинин П.В., Россия, Новосибирск,  ИЯФ СО РАН, pkalinin@inp.nsk.su

Песков Н.Ю., Россия, Нижний Новгород, ИПФ РАН, peskov@appl.sci-nnov.ru

Петров П.В., Россия, Снежинск, РФЯЦ-ВНИИТФ, pvpetrov@snezhinsk.ru

Сергеев А.С., Россия, Нижний Новгород, ИПФ РАН, sergeev@appl.sci-nnov.ru

Синицкий С.Л., Россия, Новосибирск,  ИЯФ СО РАН, sinitsky@inp.nsk.su

Степанов В.Д., Россия, Новосибирск,  ИЯФ СО РАН